TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje objektu

Název stavby:             	     Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna

Stupeň:      			     PDPS

Stavební objekt:                  Sadové úpravy

Místo stavby:                       p.č. 1261/112, 1261/365, 1261/338, 1261/337,

1261/336, 1261/329, 1261/148

Kraj:                                   Středočeský

Katastrální území:                Beroun

Investor:                             Město Beroun

Husovo nám. 68

266 01 Beroun

IČ: 00233129

Vypracoval:                         Ing. Monika Součková, DiS.

Zahradní a krajinná tvorba Kladno

V. Rabase 860, Kladno 272 01

Tf.: 606673155

- Charakteristika území

Klimatický region:                 		                 MT1, mírně teplý, suchý

Suma teplot nad 10ºC:             	                           2400 – 2600

Průměrná roční teplota:                                           7 – 8.5ºC

Průměrný úhrn srážek:                                            450 – 550 mm

Pravděpodobnost suchých vegetačních období v %:   30 – 40

Vláhová jistota ve vegetračním období:                     0 – 4

Genetický půdní představitel:      kambizem modální eubazická (KAme´), kambizem modální mesobazická (KAma´) černozem modální (CEm)

nadmořská výška:                                                   235 m.n.m.

3. Stávající stav

Pozemky pro výstavbu areálu MŠ se nachází v jhozápadní části města Beroun, ve Středočeském kraji. Pozemky jsou vedeny jako orná půda.

- Navrhované řešení

Návrh sadových úprav navazuje na plánovanou výstavbu  budovy MŠ a jejích obslužných komunikací.  Areál zahrady je oplocen.

Zahrada je koncipována v severovýchodní a jihovýchodní části areálu MŠ. V severovýchodní části je navržen zatravněný volný herní prostor. Tato část by měla v dopoledních hodinách sloužit pro děti z mateřské školky a odpoledne pro veřejnost. Proto je tato část samostatně oplocena, se dvěma vstupy.

V jihovýchodní části jsou umístěny zóny pro klidovou a pohybovou hru  s ohledem na věkovou skupinu dětí. Podél budovy je navržen chodník s možností pojezdu dětských motorických prvků – koloběžek apod., povrch.

Herní prvky jsou rozděleny v délce celé zahrady, jednotlivé prvky jsou zakresleny ve výkresu situace a jejich vyobrazení včetně popisu je v příloze této TZ. Jedná se o dvě herní sestavy s kluzavkami, dvě vahadlové houpačky a  dvě pískoviště. Vzhledem k tomu, že herní plocha se nachází na jihovýchodní straně budovy, jsou navržená pískoviště doplněná o stíněnky proti úpalu. Navrženy jsou také kreslící, motorické a počítadlové tabule pro venkovní výuku.

Pro děti jsou umístěny dětské lavičky bez opěradel s nižším sedákem, lavičky budou pevně ukotveny. Pro dozor jsou lavičky s opěradlem volně sazené v terénu, aby s nimi byla možná případná manipulace dle potřeby.

Všechny herní prvky jsou navrženy s dopadovou výškou do 1 m, jako dopadová plocha je dostačující trávník.

Všechny herní prvky musí splňovat ČSN EN 1176, 1177

Případné změny v rámci realizace budou konzultovány s projektantem a technickým dozorem stavby.

4.1. Navrhovaná zeleň:

Navrhované dřeviny jsou umístěny tak, aby nesnížily parametry denního osvětlení ve výukových a pobytových místnostech, ale částečně vytvořily stín  na herní ploše.  Zároveň byly vybrány taxony, které mohou být umístěny ve školním zařízení, tj. druhy bez trnů a s nejedovatými částmi rostlin, žádný keř nepatří mezi významné alergeny. Muchovník (S1) a temnoplodec (K1) mají jedlé, chutné plody. Dále byly výsadby navrženy tak, aby vyhovovaly   stanovištním podmínkám, velikostí vzrůstu, dobou a barvou kvetení. Rozmístění výsadeb je zakresleno ve výkresu O3 – Koordinační situace .

Součástí zelených ploch jsou také střešní zahrádky na jihovýchodní straně budovy s poloextenzivní údržbou –  tři obdélníkové plochy o výměře cca 14,7 m² . Navrženy jsou trvalky, okrasné trávy a cibuloviny, které by měly zajistit barevný efekt po celý rok. Vrstva substrátu 45 cm po zhutnění. Skladba systému pro ozelenění střechy – výkres ve stavební části.

Pro pozorovací efekt ze tříd MŠ mohou být umístěna na střešní zahrádky pítka pro ptáky.

Systémem střešní zahrady s intenzivní údržbou je navržen také podélný záhon na severní straně. Záhon je rozdělen na dvě části, má šířku 2 180 mm a délku 7635 mm a 6955 mm. Zde je vrstva substrátu 100 cm a jsou navrženy keře, vysoké okrasné trávy a vyšší trvalky vhodné do přistíněného prostoru. (Hortenzie, neopadavé blýskavky, bobkovišeň, bezkolenec atd.)

Další výsadby jsou navrženy mimo oplocenou část areálu: do záhonů u vstupu do budovy.

4.1    Výpis navrhovaného materiálu:

4.2. Založení výsadeb

Po  ukončení stavebních prací bude na plochy zeleně rozhrnuta sejmutá ornice. Před započetím výsadbových prací bude plocha chemicky odplevelena.

stromy ve volné půdě

Výsadbová jáma bude mít min.1,5 násobek průměru zemního balu, bude čtvercového nebo paprsčitého tvaru pro snadnější prokořenění, stěny jámy budou zdrsněné. Pro výsadby bude použit zahradnický substrát, smíchaný s původní zeminou na 50%. Stromy budou kotveny pomocí 3 kůlů o délce nad 250 cm, průměr 8 cm, impregnovaný, se špicí. Kůly budou dosahovat 10 cm pod místo nasazení koruny. Kůly budou spojeny příčkami a strom bude upevněn úvazky. Příčky budou instalovány i u paty kmene, ve dvou řadách, aby nedocházelo k poškozování kmene psími exkrementy ( v neoplocené části) a při seči. Ke stromům bude přidáno tabletové hnojivo, 5 ks strom. Stromy budou vysazeny tak, aby nedošlo k poklesu zeminy a tím následně k „utopení“ krčku kmene. Kmeny stromů budou chráněny rákosovou rohoží proti korní spále. Po výsadbě budou stromy zality dávkou 100 l/strom. Výsadby budou mulčovány borkou, ve vrstvě 10 cm, v ploše min. 1 m² . Při výsadbě bude proveden komparativní řez.

výsadby keřů

Keře budou kontejnerované, dle výpisu rostlinného materiálu (Velikosti dle výpisu rostlinného materiálu). Před výsadbou budou kořeny zkontrolovány a poškozené budou odstraněny. Budou vysazované do jamek 35x35x35 cm,  s výměnou substrátu na 50%. Keře budou při výsadbě zality a přihnojeny tabletovým hnojivem v počtu 2ks/keř. Povrch půdy pod plošnými výsadbami bude mulčován borkou      v tloušťce vrstvy 10cm. Během výsadby bude proveden komparativní (srovnávací řez) K-RK.

Rostlinný materiál musí splňovat parametry dané normou pro školkařské výpěstky. Bal musí být dostatečně prokořeněn, bez známek poškození.

travnaté plochy

trávníky budou vysety do upravené plochy bez pařezů a vytrvalých plevelů, výsevem směsi osiva 25-30 g/ m², pro silně zatěžované rekreační trávníky a hřiště s vyšším obsahem jílku vytrvalého. Složení směsi: jílek vytrvalý 2n 70%, kostřava červená dlouze výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 10%, lipnice luční 10%.

Plochy budou uválcovány, první seč bude provedena ve výšce porostu 12 cm a bude posečena o max. 1/3 výšky porostu, tj. na výšku 8. cm.

Střešní záhony

Budou založeny na konstrukci systému střešních zahrad dle PD. Substrát musí být vhodný pro výsadby na střešní zahrady, tj. bezplevelný! Po rozprostření substrátu musí následovat jeho zhutnění, aby vysazované rostliny pevně držely a byly schopné zakořenit. K výsadbám bude přivedena kapková závlaha.  Cibuloviny musí být vysázeny na podzim, do konce října.

4. 3. Následná péče o vegetační prvky

Stromy

- Výchovný řez – bude proveden odbornou firmou, 1x za 2-4 roky, cílem je odstraňovat růstové defekty, prosvětlovat korunu, podporovat terminální výhon

- Kontrola kotvících a ochranných prvků min. 1x ročně, odstranění po 3 letech, stínící chránička odstraněna po dvou letech

- Zálivka – provádí se po dobu odeznívání povýsadbového šoku, jeden rok na každých 8 cm kmene, tj. min. 2 roky, závlahová dávka u vysokokmenů vel. 14-16 70 litrů, většinou 6 – 8 zálivek během vegetačního období, v případě sucha je nutné počet zálivek zvýšit.

Popínavé rostliny - průběžná zálivka a odplevelování , navádění na oporu

Keře

- Výchovný řez – 1x za rok, do zapěstování požadované hustoty a tvaru

- zálivka – 8-12x během prvního vegetačního období – do nasáknutí hloubky kořenového balu,  průběžné odplevelování a doplňování borky až do zapojení výsadeb

Cibuloviny – odstranění nadzemní části po zatažení cibulí, tj. po zežloutnutí listů

Okrasné trávy – na zimu budou svázány nadzemní části, aby nedošlo k vyhnívání středů rostlin,  v předjaří řez nad zemí

Trvalky – dle jednotlivých druhů, odstranění suchých nadzemních částí v předjaří

V rámci prováděných prací budou dodrženy tyto předpisy :

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zakotvuje pravidla pro vysazení a odstranění stromů v blízkosti společné hranice pozemků)

ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině . Rostliny a jejich výsadba

ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných dřevin

ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů

a vegetačních ploch při stavebních činnostech

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče

o vegetační prvky

Ing. Monika Součková, DiS.

Prosinec 2022