Technická studie

Varovný a informační systém

pro město Beroun

Obsah:

1. Úvod	3

2. Popis stávajícího stavu	4

2.1. Územní členění	4

2.2. Stávající stav městského informačního systému	5

3. Navrhované řešení	6

3.1. POKRYTÍ požadovaného území SIGNÁLEM	6

3.2. Vis města BEROUN	7

3.2.1. VIS – technická specifikace	7

3.2.2. Obousměrné bezdrátové hlásiče VIS – technická specifikace	11

3.2.3. Další zařízení VIS – technická specifikace	15

3.2.4. Kmitočtové řešení VIS	15

3.3. Zajištění provozu VIS	16

3.4. Vliv na životní prostředí	16

4. Přílohy	17

4.1. Seznam příloh	17

- Úvod

Bezesporu platí, že včasná informovanost obyvatelstva o vzniku nebezpečí (povodeň, požár, chemická havárie ...) a jeho dalším možném vývoji má velký vliv na omezení následků této mimořádné události, a to jak materiálních, tak i na lidském zdraví a životech. Z tohoto hlediska je tedy velice důležité budování systémů, pomocí kterých je možno efektivně předpovídat vznik těchto mimořádných situací a rovněž tak během nich operativně informovat obyvatele nacházející se v ohroženém nebo již zasaženém území o aktuální situaci.

V této technické studii je popsán jak současný nevyhovující stav, tak i technické řešení, jehož cílem je realizace zcela nového varovného a informačního systému (VIS) v Berouně a jeho místních částech Hostim, Jarov, Lištice, Zavadilka, Zdejcina. Realizací tohoto systému vč. jeho napojení JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) bude vybudován komplexní systém, který bude splňovat veškeré požadavky kladené na takovéto nově budované zařízení. Jeho aktivním využíváním se stávajícími LVS a digitálním povodňovým plánem bude docíleno lepší možnosti předpovědi vzniku mimořádných událostí a s předstihem (resp. i v průběhu události) varovat obyvatelstvo v ohroženém území verbálními zprávami a varovnými signály. Výsledkem těchto opatření, jejichž realizace bude spolufinancována Operačním programem Životní prostředí, bude zvýšení ochrany zdraví občanů města a předcházení škod na jejich majetku.

- Popis stávajícího stavu

  - Územní členění

Město Beroun se nachází ve Středočeském kraji v nadmořské výšce 398 m.n.m.; součástí jeho správního území jsou i místní části Hostim, Jarov, Lištice, Zavadilka, Zdejcina; na území města žije celkem 20809 obyvatel (k 1.1.2023).

  - Stávající stav městského informačního systému

Ve městě Beroun byl zřízen bezdrátový rozhlas v roce 2002. Byl tvořen ústřednou, převaděčem vysokofrekvenčního signálu a bezdrátovými hlásiči. V průběhu let došlo k rozšíření a několik hlásičů a o záložní vysílací pracoviště. Vysílač rozhlasu je zaevidován v databázi BMIS spravované Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ); pracuje na kmitočtu 68,650 MHz přiděleném ČTÚ z VO-R/2/01.2010-1.

Údaje o vysílači VIS - ústředna:

Umístění:		budova MÚ; Husovo nám. 68; Beroun

Nadmořská výška:	219 m

Souřadnice:		49°57'59“N, 14°4'07"E

Kmitočet:		68,650 MHz

Vysílací výkon:	2W e.r.p.

Údaje o vysílači VIS - převaděč:

Umístění:		sloup v Lištici

Nadmořská výška:	295 m

Souřadnice:		49°57'42“N, 14°6'4"E

Kmitočet:		71,650 MHz

Vysílací výkon:	2W e.r.p.

Stávající venkovní hlásiče akusticky pokrývají město nedostatečně, jsou jednosměrné, digitálně řízené s analogovým přenosem verbálních informací. V současné době je nainstalováno 115 hlásičů s 250 reproduktory. Stáří hlásičů a reproduktorů je více než 15 let, jsou nespolehlivé s častými poruchami a neodpovídají současným požadavkům na provoz varovných a informačních systémů.

- Navrhované řešení

  - POKRYTÍ požadovaného území SIGNÁLEM

V rámci řešení tohoto projektu byla provedena simulace pokrytí daného území radiovým signálem z vysílače umístěného na budově komunitního centra Bezručova 928 Beroun:

Z výsledků průzkumu lokality a simulace pokrytí radiovým signálem VIS vyplývá, že Beroun a jeho místní části Jarov, Lištice, Zavadilka a Zdejcina jsou vykryty dostačujícím signálem; v místní části Hostim je však úroveň signálu nedostačující. Proto bude v rámci projektu VIS pro město Beroun zbudován převaděč signálu, který zajistí dostatečný signál pro pokrytí této místní části a zároveň zde zajistí i retranslaci diagnostických dat vysílaných z místních hlásičů do ústředny VIS v Berouně.

Simulace pokrytí daného území radiovým signálem vysílaného z převaděče umístěného na sloupu v obci Lištice:

Zelená barva (intenzita el.mag pole více jak 40 dBu) – území vykryté dobrým signálem

Růžová barva (intenzita el.mag pole více jak 28 dBu) – území vykryté slabším, ale dostačujícím signálem za předpokladu použití výkonnějších externích antén u bezdrátových hlásičů

  - Vis města BEROUN

Po realizaci nového VIS s napojením na JSVV a s použitím stávající LVS dojde k lepší možnosti s předstihem (resp. i v průběhu mimořádné události) varovat obyvatelstvo v ohroženém území verbálními zprávami a varovnými signály.

Nově vybudovaný VIS bude tvořit:

- nová bezdrátová ústředna, která bude mít následující funkce:

- digitální přenos verbální komunikace

- napojení na 1. a 2. vrstvu JSVV HZS ČR

- ovládání vysílacího a řídícího pracoviště z PC

- vzdálené ovládání přes internet

- ovládání VIS a hlasový prostup z telefonu

- hromadné rozesílání SMS na GSM telefony a domácí přijímače

- export zvukových souborů s hlášeními na www stránky města

- dálkový dohled a diagnostiku bezdrátové ústředny

- obousměrná komunikace mezi řídícím pracovištěm a bezdrátovými hlásiči

- bude využívat kmitočet dle individuálního oprávnění vydaného ČTÚ

- 7 kusů modulu KPPS na připojení na 1. vrstvu JSVV

- 1 kus převaděče radiového signálu pro místní část Hostim

- 176 ks obousměrných hlásičů a 401 ks reproduktorů

- dalšími položkami:

  - 2 ks solárního napájení obousměrného hlásiče

  - 2 ks nový podpěrný sloup pro BH

    - VIS – technická specifikace

Hlavní ústředna VIS bude instalována v budově komunitního centra Bezručova 928 Beroun a místně ovládána z PC (min. parametry počítače: 64bitový procesor, zvuková karta, grafická karta, paměť 2GB, HDD 500GB, příslušenství PC - UPS, monitor 22", reproduktory, klávesnice, myš). Další možnosti ovládání budou vzdáleně přes WEB, dálkově pomocí telefonu s tím, že jednotlivá hlášení bude možno směrovat do více skupin (zón) bezdrátových hlásičů a z krajského operačního střediska HZS.

Pro splnění podmínek GŘ HZS budou na území města osazeno 8 kusů KPPS, které budou zajišťovat vysílání varovných signálů v místních částech, viz odstavec napojení VIS na JSVV.

Ústředny VIS bude zálohovány proti výpadku napájení po dobu 72 hodin a musí být vybaveny tak, aby odpovídaly:

- "Požadavkům na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při schvalování připojení nových zařízení do jednotného systému varování a vyrozumění“ č.j.MV-29891-1/PO-KIS-2022 dle HZS ČR

- požadavkům uvedeným v příručce "Lokální výstražné, varovné a informační systémy v ochraně před povodněmi"

Minimální požadavky na VIS

Schválené zařízení

VIS musí splňovat požadavky stanovené dokumentem „Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při schvalování připojení nových zařízení do jednotného systému varování a vyrozumění“ č.j.MV-29891-1/PO-KIS-2022. Nabízený systém musí být uveden v seznamu „Koncové prvky schválené k připojení do JSVV“ zveřejněným GŘ HZS.

Nezávislost na elektrorozvodné síti

Na všech úrovních je vyžadována nezávislost na elektrorozvodné síti podle bodu 3 standardizačního dokumentu č.j.MV-29891-1/PO-KIS-2022 vydaného GŘ HZS ČR „Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při schvalování připojení nových zařízení do jednotného systému varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů sirény o délce 140 sekund, které jsou doplněny každý znělkou č. 1, varovnou informací trvající 20 sekund a znělkou č. 2 za 24 hodin, a varovných informací či hlasového vstupu v trvání 5 minut za 24 hodin, včetně znělek č. 1 a č. 2.

Akumulátory

Použité baterie všech prvků VIS musí být akumulátorového typu, doplněné automatickým dobíjením a odpojovačem pro zamezení extrémního vybití. Extrémní vybíjení akumulátorů výrazně snižuje jejich životnost. Akumulátory musí být provozovány podle doporučení výrobce - nabíjení v závislosti na kapacitě baterie a okolní teplotě. Stanovená životnost akumulátorů musí být delší než čtyři roky. Automatické nabíjení akumulátorů musí zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80% své maximální jmenovité kapacity z plně vybitého stavu za dobu nepřevyšující 24 hodin.

Rozsah teplot

Bezdrátové hlásiče musí být schopné pracovat v rozmezí teplot  -25°C až +55°C. U těchto zařízení musí být doložen protokol o zkoušce vlivu vnějších činitelů od instituce oprávněné k provádění takových zkoušek.

Dálkový dohled a diagnostika

Řídící ústředna bude umožňovat připojení na internetovou síť pro možnost dálkové správy a diagnostiky VIS ze sídla jeho dodavatele.

Telefonní prostup

VIS bude umožňovat provedení přímého hlášení i prostřednictvím GSM telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému přes telefon bude chráněn vstupním kódem a při vstupu oprávněných osob do VIS prostřednictvím GSM sítě systém tyto přístupy zaznamená. Uživatel bude mít možnost volby, do kterých přednastavených lokalit (zón) chce směrovat hlášení. Před každým hlášením z telefonu bude možno přehrát gong nebo úvodní znělku.

Požadavky na řídící software

- vysílání přímo mluveného hlášení pro obyvatele s možností vkládání znělek, hudby a zvukových předělů

- tvorbu rozhlasových relací pro přehrávání ze záznamu z PC, možnost plánování vysílání relací a jejich archivace

- SW a HW vybavení počítače umožní připojení vstupních a výstupních zařízení – mikrofonu, odposlechových reproduktorů, datových a zvukových signálů do skříně vysílače; SW vybavení PC využije pro připojení externích zařízení, zajišťujících vysílání a přípravu hlášení (tj. mikrofon a reproduktory k odposlechu), vestavěnou zvukovou kartu

- možnost vložení mapového podkladu do softwaru, díky němuž bude možné venkovní hlásiče adresovat individuálně, tvořit libovolné dynamické zóny a vybírat předdefinované zóny

- automatický export zvukového souboru s hlášením, které bylo odbaveno ústřednou, na www stránky města

- dálkový dohled a diagnostiku bezdrátové ústředny

- archivaci diagnostických dat získaných z obousměrných bezdrátových hlásičů

- výstupy diagnostických dat VIS musí být trvale pod kontrolou ovládacího centra nebo pověřené osoby (instituce)

Napojení VIS na Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen JSVV) provozovaný HZS ČR

VIS bude vybaven celkem 8 ks přijímačů povelů JSVV. Výstražné signály a verbální informace odeslané z KOPIS HZS středočeského kraje bude možno nezávisle adresovat na tyto jednotlivé oblasti menší než 4km2:

- Berou-Centrum

- Beroun-Město

- Beroun-Závodí

- Jarov

- Hostim

- Lištice

- Zavadilka

- Zdejcina

Schématické znázornění provozních oblastí z hlediska napojení na JSVV a umístění ústředen s přijímači JSVV:

    - Obousměrné bezdrátové hlásiče VIS – technická specifikace

K ozvučení požadovaných veřejných venkovních prostor města Beroun a jeho místních částí Hostim, Jarov, Lištice, Zavadilka a Zdejcina bude sloužit celkem 176 kusů venkovních obousměrných bezdrátových hlásičů (BH) s celkem 401 kusy reproduktorů. K těmto novým bezdrátovým hlásičům (BH) bude dodán 2 kus solárního napájecího panelu s výkonem 20 - 50 W a pro umístění hlásičů bude nově zřízen 2 ks podpěrného ocelového žárově zinkovaného sloupu. Jedná se o speciální obousměrný přijímač (hlásič), který používá digitálního přenosu na individuálních kmitočtech určených dle ČTÚ. Přijímač zpracovává signál z vysílací ústředny, dekóduje ho, odvysílá relaci a po ukončení se ukončovacími kódy přepne do klidového stavu. Podrobné rozmístění BH a směrování jednotlivých reproduktorů je vyznačeno na mapách - příloha č. 1 této dokumentace; kompletní seznam osazovaného zařízení je uveden v tabulce - příloha č. 2 této dokumentace.

Zásady pro rozmístění a montáž bezdrátových hlásičů :

- zajištění ozvučení vždy celého obydleného území města a jeho místních částí pomocí minimálního množství bezdrátových hlásičů a reproduktorů

- bezdrátové hlásiče umisťovat pouze na:

  - sloupy VO, které jsou v majetku města

  - výložníky s VO připevněné k městským budovám

  - podpěrné body rozvodu NN - betonové sloupy v majetku distribuční energetické společnosti

  - na nově osazené ocelové sloupy, pouze na pozemcích města

- skříňka BH bude instalována do výšky 4m nad zemí, reproduktory pak do výšky 4,5m nad zemí. Napájecí kabel z elektrického rozvodu VO povede po povrchu betonového sloupu nebo vnitřkem ocelového stožáru. Návrh selektivních skupin bude vycházet z požadavku uživatele VIS a bude upřesněn podle jeho konkrétních potřeb.

- realizační firma zajistí platné revizní zprávy na prováděné elektrické práce na podpěrných bodech NN a stožárech s VO, na kterých budou budovány napájecí přívody k zařízení

Minimální požadavky na VIS – venkovní hlásiče :

- Systém bude založen na radiově řízených obousměrných akustických jednotkách (bezdrátových hlásičích), které budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. Minimální požadovaný výkon zesilovače venkovního hlásiče je 80 W s možností připojení až 8 ks tlakových reproduktorů.

- Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči a řídícím pracovištěm VIS bude probíhat formou digitálního přenosu verbální komunikace.

- Všechny hlásiče budou vybaveny zpětnou komunikací pro transfer diagnostických dat na řídící počítač ústředny VIS tak, aby byly trvale pod kontrolou ovládacího centra nebo pověřené osoby (instituce).

- Výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 30 W.

- Každý venkovní hlásič bude mít možnost nastavení individuální adresy, generální adresy a dalších minimálně 20 skupinových adres.

- Diagnostika hlásičů bude umožňovat přenos těchto parametrů:

- provozní stav hlásiče

- napětí akumulátoru

- detekce hlášení

- úroveň signálu

- Hlásič bude vestavěn v plastové skříni s krytím pro venkovní prostředí, vývody pro reproduktory a síťový přívod a anténu budou provedeny plastovými vývodkami. Skříň musí obsahovat ventilační otvor s mřížkou a s ochranou proti zatékání vody.

- Systém dobíjení akumulátorů venkovních hlásičů musí obsahovat kompenzaci maximálního nabíjecího napětí při změnách okolní teploty pro zajištění maximální životnosti akumulátorů.

- Systém dobíjení akumulátorů venkovních hlásičů musí zajistit odpojení akumulátoru při vybití pod stanovenou mez.

- Venkovní hlásič musí umožňovat softwarové přeladění kmitočtů v pásmu 66-87,5 MHz dle plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/10.2010-13. V části 66-73 MHz s rastrem kanálů 12,5 kHz, 73-84 MHz s rastrem kanálů 25 kHz a 84-87,5 s rastrem kanálů 20 kHz.

- Optická signalizace - venkovní hlásiče budou vybaveny programovatelnou optickou signalizací provozních stavů a diagnostiky. Všechny sledované parametry budou signalizovány pomocí LED umístěné na spodní straně hlásiče.

    - Další zařízení VIS – technická specifikace

Převaděč vysokofrekvenčního signálu (retranslace) - převaděč signálu je zařízení, které umožňuje pokrýt dostatečně silným radiovým signálem i místa se slabou úrovní signálu šířeného z vysílací antény vlastní ústředny VIS (tj. místa zastíněná terénní nerovností či vzdálené lokality) a zajišťuje tak bezproblémový provoz VIS i v těchto místech. Slouží zároveň i pro retranslaci diagnostických dat z bezdrátových hlásičů směrem k ústředně VIS.

Převaděč je standardně napájen ze sítě 230V/50Hz. Pro zabezpečení nepřetržitého pohotovostního režimu bude převaděč zálohován záložním zdrojem. U převaděče je také vyžadována nezávislost na elektrorozvodné síti podle bodu 3 standardizačního dokumentu č.j.MV-29891-1/PO-KIS-2022 vydaného GŘ HZS ČR „Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při schvalování připojení nových zařízení do jednotného systému varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin.

Údaje o zeměpisné poloze radiového převaděče VIS:

Umístění :		Sloup v Lišticích

Nadmořská výška:	295 m

Souřadnice:		49°57'42“N, 14°6'4"E

Solární napájení BH - slouží k napájení hlásičů, kde není možné zajistit přívod ze sítě 230V nebo VO. Velikost solárního panelu je určena vlastní spotřebou hlásiče a velikostí nabíjeného akumulátoru. Pro zálohování BH se používají solární panely s výkonem typicky 20 - 50W.

    - Kmitočtové řešení VIS

Systém bude fungovat na kmitočtu Českého telekomunikačního úřadu dle individuálního oprávnění (privátní kmitočet). Individuální rádiový kmitočet je podstatný pro zajištění správného a bezchybného provozu bez vzájemného ovlivňování mezi ústřednou a prvky varovného a výstražného systému. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů udělí Český telekomunikační úřad na základě žádosti podané písemně nebo elektronicky. Podmínky, za nichž mohou být rádiové kmitočty využívány, stanovuje Zákon č. 127/2005 Sb. Individuální rádiové kmitočty budou fungovat na základně obecných nařízení Českého telekomunikačního úřadu.

  - Zajištění provozu VIS

Po uvedení VIS do ostrého provozu je nutno zajistit i jeho následný pravidelný servis. Tyto činnosti budou součástí smluvního vztahu se zhotovitelem VIS; v případě, že zhotovitel není přímo výrobcem VIS, může být zajištění servisních a opravárenských činností smluvně dohodnuto přímo s výrobcem VIS.

Opatření vedoucí k zajištění bezproblémového provozu VIS:

- Řídící pracoviště bude vybaveno SW pro dálkový dohled a diagnostiku, který bude sloužit k odstranění závad jak SW, tak i diagnostikování závad HW. K tomu je nutné vytvořit zabezpečený vzdálený přístup do VIS (šifrovaný klíčem o minimální délce 1024 bitů).

- Pověření pracovníci uživatele VIS budou řádně zaškoleni k obsluze a zajištění kontrolního servisu dodaného VIS.

- Kontrola funkčnosti VIS bude prováděna na několika úrovních v doporučených intervalech:

- 1x měsíčně proběhne kontrolní hlášení ohledně funkčnosti VIS se zpětnou vazbou od pověřených pracovníků a osob

- 1x za 3 měsíce se správce systému dálkově napojí na VIS a provede kontrolu funkčnosti systému a 1x ročně proběhne provozní kontrola celého systému

- 1x měsíčně, vždy první středu v měsíci ve 12.00 hod (zkouška sirén, koncových prvků JSVV prováděná HZS ČR)

- V případě zjištění závady na systému na jakékoliv úrovni klientské, správcovské nebo HZS budou nejpozději do 24 hodin vyrozuměni o závadě pověřený pracovník uživatele a servisní firma, která neprodleně zahájí práce na odstranění závady.

  - Vliv na životní prostředí

Projekt svým charakterem nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší, vod a ostatních složek životního prostředí a nesmí být použity materiály ohrožující životní prostředí. Rovněž z hlediska bezpečnosti obsluhy i obyvatel daného ozvučeného území nesmí dojít k jejich ohrožení z hlediska možného výbuchu, úniku nebezpečných látek atd. Z hlediska hygienických norem nedojde v žádném případě k překročení expozičních hodnot na obyvatelstvo. Zvýšení hladiny hluku nastane pouze v době vysílání, což je efekt, který se od lokálního výstražného a varovného systému očekává. Hladinou hluku zde uvažujeme mluvený projev, znělku, hudbu (hymna, slavnostní pochod, vánoční koledy...) či jiný akustický výstup.

- Přílohy

  - Seznam příloh

Příloha č. 1:

Mapy se zakreslením umístění bezdrátových hlásičů a se znázorněním směrování jednotlivých reproduktorů

Příloha č. 2:

Tabulka – seznam osazovaných zařízení