POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – REVITALIZACE PŮVODNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ BEROUN

Kompletní provedení díla se všemi souvisejícími pracemi dle jednostupňové projektové dokumentace Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun, zpracované firmou Revitali s.r.o. – Ing. Martin Stybor, Ph.D (10/2015), výkazu výměr, požadavků dotčených orgánů a správců sítí. Stavba se skládá z jednotlivých stavebních objektů: SO 000 – Demolice, SO 100 – Parkoviště a zpevněné plochy, SO 400 – Veřejné osvětlení, SO 500 – Kanalizace a SO 800 Návrh sadových úprav.

V první fázi dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch původního autobusového nádraží (vozovka) a odstranění části zpevněných ploch pro chodce (chodníky). Konstrukce budou odfrézovány a vybourány až na vrstvu šterkodrti, která bude zachována, případně využita do díla. Živičné vrstvy budou odfrézovány, částečně využity do díla a přebytky si zhotovitel na své náklady uskladní na vlastní deponii pro své další využití. Při použití vytěžených materiálů zpět do díla, musí být zajištěna jejich potřebná kvalita a musí odpovídat příslušným ČSN.

Dále bude vybudováno parkoviště pro 63 osobních vozidel. Dopravně bude parkoviště napojeno na stávající ulici Zborovské nábřeží. Parkovací stání jsou navržena ve třech řadách s vozovkou šířky 6,0 m. Základní rozměr parkovacího stání je 5,0 m x 2,5 m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Západní samostatná řada parkovacích stání je navržena v rozměrech 4,5 m x 2,5 m a je počítáno s převisem přední části vozu 0,5 m.

Chodníky jsou navrženy v šířkách 2,5 – 3,5 m. Jižní chodník šířky 3,5 m v ose lávky je navržen pro pojezd těžké dopravy, který umožní příjezd k řece (brodu). Západní chodník je navržen v šířce 2,5 m, je taktéž z části navržen pro pojezd těžké dopravy a je plynule napojen na stávající chodník podél původního autobusového nádraží směrem k ulici Zborovské nábřeží.

V místě křížení chodníků v prostoru před lávkou je navržena kruhová zpevněná plocha (MEETPOINT) s povrchem z kamenné kostky. Stezka pokračující jižním směrem je plynule napojena na současný stav.

V jihovýchodním rohu navrženého parkoviště je navržena zpevněná plocha pro umístění separačních nádob na tříděný odpad (2x sklo, plasty, papír).

Součástí SO 100 je také umístění městského mobiliáře. Na plochy současných přístřešků pro cestující bude umístěna vždy 2x lavička a 1x odpadkový koš. Ostatní lavičky a odpadkové ploše budou rozmístěny u parkoviště a podél chodníků.

Stávající lampy VO v místě budoucího parkoviště budou demontovány a nahrazeny novými lampami umístěnými na ostrůvcích parkoviště. Kabelové trasy budou upraveny a přemístěny dle situace parkoviště.

V rámci výstavby bude zhotovena dešťová stoka z kameninového potrubí, která bude sloužit k odvodnění parkoviště. Součástí výstavby je i rekonstrukce stávajícího potrubí v délce 14,6 m. Na konci potrubí bude zhotoven výústní objekt pomocí seříznutí trouby kopírující sklon svahu a obezdění dlažbou do betonu.

Ostatní plocha mimo parkoviště, komunikace a chodníky bude výškově dorovnána (dosypána) a oseta travou, místy budou osázeny keře a stromy.