Příloha č. 1 - Specifikace herních prvků

Skluzavková sestava bude zabírat max. prostor 7,5 x 7 m (včetně dopadové plochy max. 11 x 11 m), povolená tolerance rozměrů max. – 5 %. Výška sestavy 4 – 5 m. Herní sestava bude obsahovat minimálně tyto části a herní prvky: 3 věž se stříškou ve tvaru A, skluzavku, otevřený tobogán, lanový můstek mezi věžemi, výstupní plošinu s lanem a nášlapy, výstupní žebřík s madly, šplhací síť min. 2 x 2 m, prolézací tunel mezi věžemi, zábradlí.

Herní prvek je určen pro věkovou kategorii od 3 – 14 let.

Skluzavka bude mít min. výšku volného pádu 1,5 m, otevřený tobogán min. 2 m. Rozměry a mocnost dopadové plochy budou provedeny dle příslušných norem, použitým materiálem bude kačírek.

Požadavky na materiálové složení a povrchovou úpravu: nosná konstrukce bude vyrobena z impregnovaných lepených hranolů min. 100 x 100 mm, povrchová úprava třemi vrstvami lazurovacího laku.  Konstrukce budou do terénu ukotveny v ocelových patkách ve tvaru objímky (zamezení kontaktu dřevěných částí se zemí), chráněnými proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Dřevo musí být impregnované, odolné proti hnilobě, vnitřní a povrchová úprava bude provedena nezávadnými přípravky pro venkovní použití. Skluzavka a tobogán budou vyrobeny z třívrstvého laminátu, čela a nášlapy z vysokotlakého polyetylenu HDPE. Použité lanové prvky budou min. 16 mm polypropylenové s ocelovým jádrem, odolné proti poškození povětrnostními podmínkami i proti vandalismu, spoje plastové nebo hliníkové. Podesty a výstupní plošina budou vyrobeny z vodovzdorné překližky nebo HDPE. Použité kovové komponenty budou ocelové.

Závěsná řetězová 2-houpačka bude zabírat max. prostor 1,4 x 3 m (včetně ochranné zóny max. 6 x 7 m), výška min. 1,7 m. Houpačka bude mít výšku volného pádu do 1 m. Povolená tolerance rozměrů max. – 5 %. Houpačka bude obsahovat 2 sedátka: 1x bez opěrek, 1x lanový baby sedák.

Herní prvek je určen pro věkovou kategorii od 3 – 14 let.

Požadavky na materiálové složení a povrchovou úpravu: nosná konstrukce – viz. skluzavková sestava, houpačky budou zavěšeny pomocí řetězů (nerez nebo pozink) na ocelovém nosníku. Lanový sedák bude vyroben z lan 16 mm polypropylenové s ocelovým jádrem.

Kolotoč bude zabírat min. prostor o průměru 1,4 m (včetně ochranné zóny max. průměr 5,5 m). Povolená tolerance rozměrů max. – 10 %. Kolotoč bude mít podestu s protiskluzovou úpravou, sedátka (lavice) pro min. 5 dětí a otočný střed (stolek).

Požadavky na materiálové složení a povrchovou úpravu: Kolotoč bude vyroben z  oceli, povrchová úprava žárovým zinkováním a komaxitovou barvou (také ostatní kovové prvky). Otočný střed a sedáky budou vyrobeny z vysokotlakého polyetylenu HDPE, podesta z protiskluzného plechu.

Herní prvek je určen pro věkovou kategorii od 3 – 8 let.

Obecně pro všechny části:

Použitý spojovací materiál, řetězy, plechy apod. budou mít protikorozní úpravu (např. žárovým zinkováním), pokud nebudou použity přímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiály budou splňovat technické normy ČSN.

Součástí nabídky bude: technický výkres s vizualizací herního prvku – katalogový či technický list. Vybraný uchazeč předloží k závěrečnému odsouhlasení zástupci zadavatele umístění (orientaci) a barevnost herního prvku.

Hřiště musí splňovat podmínky platných technických norem, zejména ČSN EN 1176 – Zařízení a povrch dětského hřiště a ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz. Herní prvky budou certifikovány. Po ukončení prací bude provedena úprava okolního terénu do původního stavu. Na dětské hřiště bude dodavatelem vypracována výchozí revize a předána zadavateli při předání a převzetí díla.