Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

a textové části zadávací dokumentace

Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x

Technická specifikace a podmínky plnění

Technická specifikace
a podmínky plnění

Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x

## SPECIFIKACE DÍLA

## Otevřenost a standardizace řešení

Navrhované technické řešení musí být prosto bez jakýchkoliv proprietárních funkcí, které by znemožňovaly možnou interoperabilitu. Navržené řešení nesmí být svázané s omezeními z patentovaných nebo neveřejných funkcí. Navržené řešení nesmí vyžadovat použití proprietárních suplikantů na pracovních stanicích. Systém musí umožnit řízení výjimek pro zařízení bez suplikantu 802.1x.

Obecný popis

- Systém řízení přístupu koncových zařízení bude jednotný pro LAN i WLAN

- Systém ověřování stanic bude řešen standardem IEEE 802.1x

- Žádná použitá součást systému řízení nesmí být licenčně omezena na počet uživatelů nebo zařízení

- Systémy pro řízení musí výkonově podporovat nejméně 10 tisíc zařízení (mix. Doménová PC, BYOD, hosté, zařízení ověřená MAC adresou)

- Počítače budou evidovány v MS ActiveDirectory a ověřovány na jméno/heslo počítače. Konfigurace Windows PC musí proběhnout hromadně a automaticky

- Počítače non – Windows s podporou 802.1x budou připojeny a ověřovány pomocí technologie BYOD

- Koncová zařízení, která nepodporují 802.1x, budou ověřována pomocí jejich MAC adresy

- Na počítačích nebude instalován žádný suplikant. Bude použit standardní 802.1x suplikant operačního systému

- Data o registrovaných koncových zařízeních budou uložena v databázích Active Directory (počítače), případně v jiné databázi (BYOD a zařízení ověřovaná na MAC adresy)

- Řízení přístupu do LAN a WLAN bude pro všechny lokality centrálně spravováno

- Komunikace zařízení, které nebude možné ověřit, bude zamítnuta nebo přesměrována do izolované VLAN

- Součástí systému řízení přístupu k síti je systém pro přístup hostů - generování dočasných tiketů pro přístup k síti. Hosté budou ověřeni do sítě prostřednictvím webového portálu na základě jednorázově vygenerovaných tiketů

- Součástí systému řízení přístupu k síti je Bring Your Own Device funkcionalita – systém pro ověření připojení zaregistrovaných zařízení donesených uživateli

- Role pro přidělování oprávnění jsou přiřaditelné ke skupinám v Active Directory

- Přihlašování do systému pro přístup hostů a BYOD je navázané na Active Directory

- Systémy pro správu 802.1x budou v HA režimu a nainstalovány na serverech poskytnutých zadavatelem

- Součástí projektu je výměna všech stávajících přepínačů, které nepodporují funkce 802.x - viz samostatný popis níže

### Segmentace sítě

Počítače a zařízení budou rozděleny do VLAN dle samostatného projektu, který je součástí dodávky (bližší specifikaci viz níže Související činnosti).

### Systém pro řízení 802.1x

- Integrovaný Radius Server pro AD, BYOD a MAC ověřování

- Ověřování operátorů systému na externím LDAP serveru, např. Active Directory

- Spolupráce se zařízeními podporujícími Radius a 802.1x

- Vysoká dostupnost (podpora clusteru)

- Systém nesmí být závislý na výrobci aktivních prvků

- Statistiky a logy

### Systém pro přístup hostů

Systém zajistí evidenci hostů, umožní připojení hostů na bezdrátovou síť a generování dočasných přístupových jmen a hesel pro hosty.

Požadované parametry:

| Požadavek na funkcionalitu správa hostů | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| SW pro evidenci a přiřazování dočasných účtů pro přístup k Wifi pro hosty |  |
| Řízení přístupu hostů k WLAN a drátové síti |  |
| Správa hostovských účtů |  |
| Tisk dočasných přístupových jmen a hesel |  |
| Statistika přihlašování hostů |  |
| Přístupy na 1den, 1týden, 1měsíc a 1rok |  |
| Integrovaný RadiusServer |  |
| Ověřování operátorů systému na externím LDAP nebo Radius serveru, např. ActiveDirectory |  |
| Ověřovací portál pro zařízení s podporou externího captive portálu |  |
| Role pro přidělování oprávnění jsou přiřaditelné ke skupinám v Active Directory |  |

- Systém bude spravovat IT oddělení MěÚ Beroun

### Bring Your Own Device (BYOD)

Systém bude umožňovat uživatelům připojení vlastních donesených zařízení k bezdrátové síti.

Požadované parametry:

| Požadavek na funkcionalitu BYOD | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| SW pro evidenci a přiřazování dočasných účtů pro BYOD zařízení |  |
| Uživatel s příslušným přístupovým právem (tj. nemusí mít správcovské oprávnění) může sám přidělovat svým zařízením nebo hostům přístup do sítě prostřednictví webového prohlížeče |  |
| Uživatel si vygeneruje jedinečné jméno a heslo pro svoje zařízení, které je spárováno s účtem majitele zařízení |  |
| Systém automaticky provádí kontroly LDAP, zda uživatelé vlastnící zařízení existují/nemají uzamčený účet. Pokud má vlastník zařízení v LDAP zamknutý/smazaný/deaktivovaný účet je následně automaticky provedena deaktivace/smazání jeho přiřazených zařízení |  |
| Při vytvoření nového BYOD zařízení je možné poslat na email vlastníka informace o tom, jak zařízení připojit do sítě. Email vlastníka je automaticky přečten z LDAP |  |
| Při zasílání/tisknutí informačních textů je možné vybrat jazyk, ve kterém budou zaslány/vytisknuty. Na výběr musí být minimálně z českého a anglického jazyka |  |
| Platnost BYOD zařízení je možné buď pevně definovat, nebo zvolit automatické prodlužování času expirace (jakmile se zařízení připojí do sítě, je mu automaticky prodloužen čas expirace) |  |
| Expirovaná zařízení jsou viditelná a je možné jejich účet vlastníkem obnovit. Po definovatelném čase se zařízení ze systému automaticky odmazávají |  |
| Při prvním připojení BYOD zařízení systém automaticky uzamkne uživatelský účet pro konkrétní zařízení (tj. není možné jej využít pro jiné zařízení) |  |
| Uživatel systému vidí pouze své hostovské a BYOD zařízení. Správce systému vidí všechny účty a jim přiřazená zařízení |  |
| Správce systému může přiřazovat zařízení ostatním uživatelům |  |
| Na SSID pro BYOD bude využito ověřování 802.1x |  |
| Šifrovací klíč pro komunikaci mezi AP a klientskými zařízeními je generován dynamicky protokolem 802.1x |  |
| Systém umožnuje editovat formát informací zasílaný uživatelům při vytvoření hostovského/BYOD účtu |  |
| Systém umožňuje nastavit upozornění na expirace certifikátů. Před expirací certifikátu (https) automaticky odešle správci informaci o nutné výměně certifikátů |  |
| Systém automaticky eviduje všechny uživatelské a správcovské akce (úpravy, mazání, vytváření, změny nastavení atd.) |  |
| BYOD zařízení je možné přidělovat do různých VLAN, oprávnění uživatelů dovoluje nastavit pro které konkrétní VLAN má skupina uživatelů oprávnění k přidávání nových zařízení |  |
| Systém musí podporovat 4094 VLAN dle normy 802.1q |  |
| Administrátor má k dispozici následující: - seznam zařízení - MAC adresa zařízení - jméno uživatele - IP adresa zařízení - Log připojení a odpojení zařízení k síti - Jméno uživatele, kterému zařízení patří |  |

- Systém bude spravovat IT oddělení MěÚ Beroun

| Obecné parametry obou částí SW | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Vysoká dostupnost (podpora clusteru) |  |
| SW nesmí být licenčně omezen na počty uživatelů a funkcionalitu. Pokud tomu tak je, požadujeme licenci minimálně na 10000 zařízení |  |
| Uživatelské i správcovské rozhraní v českém jazyce |  |
| SW je instalován formou appliance do virtuálního prostředí zadavatele |  |
| Podpora mobilních platforem Android, BlackBerry, iPhone, Windows |  |
| Podpora min. výrobců bezdrátových kontrolérů HPE, CISCO, HUAWEI, FORTINET, ExtremeNetworks |  |

### Výměna přepínačů

V rámci projektu budou vyměněny všechny přepínače, které nesplňují požadavky na podporu parametrů 802.1x a dalších bezpečnostních parametrů:

| Požadavek na funkcionalitu přepínačů | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Možnost zvolit VLAN, v které bude dostupný management switche |  |
| 1 port pro přístup na switch přes konzoli – sériové RS-232C, případně USB rozhraní včetně příslušného kabelu a ovladači pro Windows 7/8.x/10 |  |
| Možnost vytvoření administrátorských účtů s různými úrovněmi oprávnění – minimálně možnost rozlišení účet pouze pro čtení, plný přístup |  |
| Správa s využitím Web HTTPS |  |
| Plnohodnotná správa s využitím CLI prostřednictvím SSH, podpora SSH2 |  |
| Podpora logování na minimálně 2 syslog servery |  |
| Podpora SNMP v3, podpora L3 ACL pro řízení přístupu na SNMP listener |  |
| Podpora RFC 3176 (sFlow) |  |
| Podpora NTP |  |
| Podpora FTP, SFTP či SCP |  |
| Podpora IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |  |
| Podpora ANSI/TIA-1057 Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) pro hlasová a videokonferenční zařízení |  |
| Podpora IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) |  |
| QoS (IEEE 802.1p, CoS, DSCP) |  |
| Podpora Jumbo frames |  |
| Podpora IEEE 802.3x |  |
| Podpora VLAN a 802.1Q protokolu, podpora tagování VLAN pomocí protokolu IEEE 802.1p/Q |  |
| Podpora voice VLAN (podle OUI, autokonfigurace přes LLDP-MED) |  |
| Podpora izolace portů včetně implementace private VLANs |  |
| Podpora zrcadlení portů |  |
| Automatické přepínání MDI/MDI-X na portech |  |
| Ochrana STP root guard, STP BPDU port protection, loopback-detection nezávisle na STP |  |
| Podpora IGMP |  |
| Podpora DHCP snooping |  |
| Podpora ARP detection |  |
| Podpora port security (nastavitelný max. počet MAC adres a/nebo MAC+IP párů; režimy autolearn, manual, intagrace s DHCP snooping) |  |
| Podpora protokolů IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) a IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |  |
| Podpora Dual stack – IPv4 a IPv6 |  |
| Podpora 802.1x |  |
| Podpora současně MAB a 802.1x autentizace na 1 portu |  |
| Podpora současně 802.1x a telefonu s mikroswitchem na 1 portu (telefon ve voice VLAN) |  |
| Podpora dynamického přidělování VLAN z RADIUS serveru |  |
| Podpora alespoň dvou RADIUS serverů |  |
| Podpora guest a remediation VLAN pro 802.1x |  |
| Omezení Braodcast / Multicast / unknown unicast na portech |  |
| Podpora STP port fast |  |
| Podpora DHCP snooping |  |
| Podpora Loop guard / Loopback detection |  |

Veškeré funkcionality uvedené výše musí být možné využívat bez dodatečných nákladů/licencí, a to bez časového omezení!

### Další parametry a počty přepínačů

- Switch typu A: 40ks

- Switch typu B: 4ks

- Switch typu C: 10ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | kompaktní do racku |  |
| Velikost 1U | ano |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 – switch A | 8x 10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 – switch B | 24x 10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 – switch C | 48x 10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit s SFP – switch A | 2xSFP nezávislé |  |
| Počet portů 1 Gbit s SFP – switch B a C | 4xSFP nezávislé |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího systému – switch A | Min 20 Gbps |  |
| Propustnost přepínacího systému – switch B | Min 56 Gbps |  |
| Propustnost přepínacího systému – switch C | Min 104 Gbps |  |
| Paketový výkon přepínače – switch A | Min 14 Mpps |  |
| Paketový výkon přepínače – switch B | Min 41 Mpps |  |
| Paketový výkon přepínače – switch C | Min 77 Mpps |  |
| Wirespeed (neblokující) na všech portech | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP linek ve skupině | Min 8 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano |  |
| Počet aktivních VLAN | Min 512 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | Min 16 000 |  |
| VLAN Port-Based Prioritization (802.1p) | Ano |  |
| MAC-based VLAN | Ano |  |
| Multiple VLAN Registration Protocol | Ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | Ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | Ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | Ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení | CDP nebo LLDP |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Servisní protokoly |  |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP | ano |  |
| Multicast a jeho podpora |  |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| Bezpečnost a QoS |  |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1x | ano |  |
| Podpora ověřování MAC adres | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 4 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS | ano |  |
| Port mirroring | ano |  |
| Technologie monitoringu provozu | sFlow |  |

Ostatní podmínky:

- Z důvodu zajištění kompatibility a případné detekce vad zařízení musí být všechny síťové komponenty od jednoho výrobce

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou NBD v délce min. 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) po dobu minimálně 60 měsíců od převzetí díla

- Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka „Město Beroun“

### Související činnosti

Realizace systému 802.1x bude zahrnovat následující činnosti, které musí být zahrnuty v nabízené ceně:

- projekt implementace ověřování 802.1x a segmentace sítě

- instalace a konfigurace AD, NPS a Certification Authority

- integrace systému řízení 802.1x s Active Directory

- konfigurace přepínačů a firewallů

- konfigurace MAC ověřování

- konfigurace automatické distribuce certifikátů

- konfigurace VLAN, ACL

- nastavení logování na stávající systém LOGmanager

- vytvoření dokumentace finálního stavu sítě

- školení administrátorů v rozsahu jednoho dne

## SERVISNÍ SLUŽBY

### Servisní služby

Dodavatel díla bude zadavateli od předání a převzetí díla poskytovat následující servisní služby:

a) ServiceDesk

Cílem služby je evidovat a reportovat servisní požadavky a plnění SLA.

V rámci této služby bude Dodavatel/Poskytovatel přijímat požadavky Zadavatele prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů (telefon a e-mail, příp. webový portál), informovat zadavatele o přijetí požadavků, průběhu řešení, jejich uzavření a o plnění dohodnutých SLA.

Služba ServiceDesk bude dostupná v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

b) Konzultace a vzdálená technická podpora

Cílem služby je poskytování odborné pomoci a poradenství při řešení konkrétního problému nebo plánování změny v souvislosti s provozem předaného Řešení LAN nebo jeho části.

c) Provádění změn

Cílem služby je zajistit efektivní implementaci schválených změn a minimalizace rizika vzniku incidentů chybně provedenými změnami v dodaném řešení. Provedení rozsáhlejších změn bude vzájemně odsouhlaseno v rámci služby Konzultace a vzdálená technická podpora.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat servisní podporu v níže uvedeném rozsahu:

- SW podpora

- Aktualizace nových verzí dohledového SW.

- HW podpora – oprava či výměna veškerého hardware dodaného poskytovatelem, na který se vztahuje záruka výrobce, případně pomoc při řešení problémů se zařízením (HW i SW).

- bezplatná služba Hot-line formou telefonické podpory pro objednatele pro řešení technických problémů, poradenství a konzultace.

- služba Helpdesk pro objednatele pro hlášení závad a požadovaných konzultací.

- Servisní podpora je poskytována v pracovní době, tj. v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 (režim 5x9).

- Služby helpdesk, hotline – bude k dispozici po dobu SLA min 1 odborný poradce (technik) jak na telefonu tak na helpdesku

Požadovaná minimální úroveň servisních služeb (SLA):

| Priorita | Reakční doba | Doba vyřešení požadavku od reakce |
| --- | --- | --- |
| Vysoká | 4 pracovní hodiny | Nejpozději následující pracovní den |
| Střední | Následující pracovní den | 2 pracovní dny |
| Nízká | 2 pracovní dny | 3 pracovních dny |

- Zadavatel vždy oznámí dodavateli stupeň priority svého požadavku. Pokud tak zadavatel neučiní, má se za to, že priorita jeho požadavku je nízká.